Timbro del Protocollo Generale

Posizione Edilizia

N° F___________    /  ________

numero 	              anno

Richiedente Sig………………………………………………

|  |  | Allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di 35020 BRUGINE -PADOVA- |
| --- | --- | --- |

Relazione tecnica per impianto Imhoff e dispersione mediante sub-irrigazione di acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/99 della L.R.33/85 e del P.R.R.A. del 01.09.1989, n° 962 e successive modificazioni

Il Sottoscritto, in qualità di TITOLARE RICHIEDENTE della richiesta di autorizzazione allo scarico allegata, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, con la presente,

- D I C H I A R A

che nella costruzione del sistema fognario verranno osservate le seguenti prescrizioni contenute nell’ allegato 5, Delibera C.M. 04/02/1977 relative alle norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 mc. ed in particolare:

- I liquami trattati sono esclusivamente quelli provenienti dall’interno di abitazione o assimilate, e con esclusione di acque meteoriche;

- gli affluenti vengono convogliati per sub-irrigazione su terreno agricolo;

- il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene in vschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per l’immissione della rete disperdente, di tipo adatto al liquame di fogna (ossidazione);

- la condotta disperdente è costruita da elementi tubolari in 01  - cotto 02   - gres 03   - calcestruzzo 04   - plastica avente diametro di 10-12 cm e lunghezza di 30-50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 1-2 cm, coperta superiormente con tegole e con pendenza fra lo 0.2% - 0.5%;

- la condotta viene posta in trincea profonda 2/3 di metro, dentro uno strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l’altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, adottando accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea;

- la trincea con la condotta disperdente è posta lontana da fabbricati, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell’aria nel terreno;

- la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non è inferiore al metro, cioè pari a ml ……………………….;

- la falda non viene utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione dei prodotti mangiati crudi;

- fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio o ad altra opera destinata al servizio di acqua potabile esiste una distanza minima di 30 metri;

- lo sviluppo della condotta disperdente è così stabilita:

 - con prove di percolazione

 - in base ai seguenti elementi di riferimento:

|  - metri 2 per abitante  - metri 3 per abitante  - metri 5 per abitante  - metri 10 per abitante | - sabbia sottile, materiale leggero di riporto - sabbia grossa e pietrisco - sabbia sottile con argilla - argilla con un po' di sabbia |
| --- | --- |

- la fascia di terreno impegnata o la distanza con un’altra condotta disperdente è di circa 30 metri;

- durante l’esercizio verrà controllato, periodicamente, che non sia intasato il pietrisco o il terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente; nel tempo verrà effettuato il controllo del livello della falda;

- ai sensi e per gli effetti della tabella allegata alla Circolare Regionale 04/06/1986, n° 35, il dimensionamento della fossa settica tipo IMHOFF è così determinato:

|  |  | CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABITANTI |  | COMPARTO SEDIMENTAZIONE |  | COMPARTO DIGESTIONE |  |
|  |  | Cont.Totale | Lt./abitante | Cont. Totale | Lt./abitante |
| fino a 20 |  | 600 | 60 | 2.000 | 200 |
| fino a 20 |  | 1.100 | 55 | 4.000 | 200 |
| fino a 30 |  | 1.500 | 20 | 6.000 | 200 |

- l’impianto è progettato per n° ............................ utenti ;

- Si precisa inoltre che: (barrare con X)

- i divisori paraschiuma della vasca imhoff sono immessi nei liquami per una profondità maggiore o uguale a cm. 5;

- il rapporto diametro/altezza è contenuto fra 1,5 e 2,5 e comunque non inferiore a 1,5;

- la fossa settica è dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm. 10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell’edificio di cui la vasca è al servizio (come previsto, tale tubo di ventilazione potrà essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico dei liquami opportunamente prolungato);

- la fossa settica è installata esternamente al fabbricato di cui è al servizio, alla distenza di m. 1 dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno 10 m. dai pozzi, condotte e serbatoti di acqua destinata ad uso potabile;

- la fossa settica è dotata di chiusini di ispezione di dimensioni sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi;

- l’asportazione del fango e della crosta verrà effettuato periodicamente secondo necessità;

- buona parte del fango verrà asportato, essicato all’aria e usato come concime, nel pieno rispetto delle norme igieniche vigenti, senza che venga arrecato fastidio al vicinato o danno all’ambient, o portato ad altro idoneo smaltimento previsto per legge; l’ altra parte resterà come innesto per il fango (all’avvio dell’impianto si metterà della calce);

- la trincea sarà realizzata ad una distanza non inferiore a 30 metri da altre sub-irrigazioni, lontana da corsi d’acqua e da piante arboree.

- Il sistema fognario sopradescritto viene illustrato nelle allegate planimetrie.

| ………….........................., lì …………….….... (Luogo e Data) | Il Tecnico ............................................... (Timbro e firma) | ###### Il Richiedente ............................................... (firma leggibile) |
| --- | --- | --- |